4.6.2.4四川省其他流域重点水电站发电能力预测

四川省地处长江上游，拥有丰富的水资源和众多大型水电站，是我国重要的清洁能源生产基地。除大渡河流域外，金沙江、雅砻江、岷江、嘉陵江、青衣江等其他流域也分布着一批规模大、调节能力强的重点水电站。为了深入分析这些流域重点水电站对大渡河流域及全省电力系统的影响，有必要对其发电能力进行系统研究。

基于此，本章收集了长、中、短期气象预报产品，针对“多流域、多断面、多时间尺度”的水文预报需求，构建了分布式栅格新安江模型，对除大渡河流域以外的四川省主要流域水文过程进行精细模拟；结合各断面调度规程，从上至下计算发电水量；最后通过耗水率开展不同时间尺度下的发电能力预测。

技术路线图如下图所示。

图4.6.2-10流域水电发电能力预测技术路线图

4.6.2.4.1 四川省流域水文信息概况

四川省水系格局自西向东依次呈现出金沙江、雅砻江、大渡河、岷江及嘉陵江的分布特征，最终这些河流均汇入长江，形成了一个复杂而有序的水系网络结构。金沙江位于四川省西南部，是长江上游的主要河流之一，其关键水电站包括向家坝水电站（位于宜宾市）和溪洛渡水电站（位于凉山彝族自治州与云南省交界处）。金沙江在四川省境内接纳了雅砻江、大渡河等重要支流，这些支流进一步丰富了四川的水系网络。

雅砻江作为金沙江的重要支流，主要流经甘孜藏族自治州，其主要水电站如锦屏一级水电站（位于凉山彝族自治州）和二滩水电站（位于攀枝花市），对区域水电资源利用具有显著影响。大渡河则位于四川省西部，流经阿坝藏族羌族自治州，作为岷江的重要支流，其主要水电站有瀑布沟水电站（位于汉源县）和龚嘴水电站（位于乐山市），显示出其对区域能源开发的重要性。大渡河在汉源县上游与岷江汇合，进一步增强了岷江流域的水资源多样性。

岷江流经成都平原，上游在接纳大渡河与青衣江后，成为长江的重要支流之一，其主要水电站包括紫坪铺水电站（位于都江堰市）和映秀水电站（位于汶川县）。岷江在宜宾市与金沙江汇合，最终形成长江。嘉陵江则位于四川省东部，流经广元、南充等地，其特色水电站如亭子口水电站（位于苍溪县）和沙溪口水电站（位于南充市），同样增强了该区域的发电能力。嘉陵江在重庆市朝天门汇入长江，完成了其在四川水系中的贡献。

长江作为贯穿四川省东部和中部的主要河流，其汇集了岷江、嘉陵江、沱江等重要支流，展现出极高的水系汇聚能力。长江流域内的主要水电站如葛洲坝水电站（位于湖北省宜昌市）和三峡水电站（位于湖北省宜昌市与重庆市交界处），不仅对四川的水电资源开发有重要影响，也对整个长江流域的资源管理起到了关键作用。

四川省河流水系图及主要流域水电站信息如下所示：

图4.6.2-12 四川省主要流域河流水系图

表4.6.2-4 四川省主要流域水电站信息

| 流域 | 水电站 | 库容 （亿立方米） | 水电装机 （万千瓦时） | 控制区域大小 （万平方千米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金沙江中游 | 梨园 | 8.05 | 240 | 22 |
|  | 阿海 | 8.82 | 200 | 23 |
|  | 金安桥 | 9.13 | 240 | 23.73 |
|  | 鲁地拉 | 17.18 | 216 | 24.73 |
|  | 观音岩 | 20.72 | 300 | 25.65 |
| 金沙江下游 | 乌东德 | 76 | 1020 | 40.61 |
|  | 白鹤滩 | 206.27 | 1600 | 43.03 |
|  | 溪洛渡 | 126.7 | 1386 | 45.43 |
|  | 向家坝 | 51.63 | 775 | 45.88 |
| 雅砻江 | 两河口 | 108 | 300 | 6.56 |
|  | 杨房沟 | 4.56 | 150 | 8.09 |
|  | 锦屏 | 77.6 | 360 | 10.3 |
|  | 官地 | 7.6 | 240 | 11.01 |
|  | 二滩 | 58 | 330 | 11.64 |
| 岷江 | 毛尔盖 | 5.35 | 420 | 0.53 |
|  | 紫坪铺 | 11.12 | 760 | 2.27 |
| 嘉陵江 | 碧口 | 5.21 | 30 | 2.6 |
|  | 宝珠寺 | 25.5 | 70 | 2.84 |
|  | 亭子口 | 41.16 | 110 | 6.11 |

在流域水文与发电能力预测研究中，监测断面是获取水文数据、分析水流演变和支撑科学调度的重要基础。根据后续发电预测模型需要，需要设立以下三种监测断面：

（1）水电站入库断面

该类型主要针对重点水电站的入库断面，即水体进入水库前的关键控制点。通过对监测水文模型模拟的入库断面的流量，能够直接掌握水电站可利用的来水资源，为水库调度、发电优化及防洪安全等提供精确依据。入库断面监测对于梯级水电站的联合调度和发电能力预测尤为关键，有助于提升流域整体水能利用率和调节能力。

（2）水文站监测断面

水文站长期积累的流量、降水等数据，是流域径流演变分析、水文模型校验及预报准确性检验的重要数据支撑。此外，水文站断面监测对流域综合水资源管理、洪水预警及水生态保护等工作也具有基础性作用。

（3）主要支流汇入断面

实际流域管理中，干支流交汇处往往分布有大型或梯级水电站，这些水电站对天然径流过程产生显著的人为调节和影响。通过对主要支流汇入断面监测，可以更准确地捕捉支流水量及其动态变化，及时反映水电站调节带来的影响。

本章基于水电站的地理位置、水文监测站点的配置、河流的控制性特征以及流域的集水面积等多个关键因素的综合考量，选择了各流域最具代表性的断面，作为优先监测对象，如下表所示：

表4.6.2-5四川省主要流域及重点监测断面信息汇总表

| 流域 | 监测断面类型 | 重点监测断面 |
| --- | --- | --- |
| 金沙江流域 | 水电站入库断面监测 | 金安桥、鲁地拉、观音岩、乌东德、溪洛渡、向家坝、白鹤滩入库断面 |
|  | 水文站断面监测 | 岗拖、巴塘、奔子栏、石鼓、中江、攀枝花水文站断面 |
|  | 主要支流断面监测 | 雅砻江、岷江汇入口断面 |
| 雅砻江流域 | 水电站入库断面监测 | 两河口、锦屏、官地、二滩入库断面 |
|  | 主要支流断面监测 | 鲜水河、理塘河、安宁河汇入口断面 |
| 岷江流域 | 水电站入库断面监测 | 紫坪铺入库断面 |
|  | 主要支流断面监测 | 青衣江、大渡河汇入口断面 |
| 嘉陵江流域 | 水电站入库断面监测 | 宝珠寺、亭子口入库断面 |
|  | 主要支流断面监测 | 渠江、涪江汇入口断面 |

4.6.2.4.2 数据收集和处理

在具体工作中，数据资料的收集与处理这一过程的目的是为模型提供准确、全面的数据支持，从而优化模型性能，最终提高对发电能力的预测精度。

4.6.2.4.2.1数据收集

（1）空间数据

空间数据是分布式水文模型的基础，用于刻画流域下垫面空间异质性，直接影响产汇流过程的模拟精度，主要包括地形数据、土地利用数据、土壤数据。地形决定流域汇流路径、坡度、坡向，影响产汇流过程，可用于提取河网结构、子流域划分；土地利用类型影响蒸散发、截留、下渗参数，可用于区分植被类型；土壤数据决定土壤持水能力、渗透率，影响产流机制。

（2）气象数据

水文预报需结合气象数据，通过物理过程模型转化为径流预测。气象要素是驱动水文循环的重要因素，即使是微小的气象变化也可能对模型的输出结果产生显著影响，尤其是降雨量数据。收集高精度的长、中、短期气象数据，主要包括降水、温度、蒸发等要素。

（3）水文数据

水文数据是模型率定与验证的基准，其完整性直接影响预报结果的可信度。收集主要河流断面的流量数据，用于校准水文模型预报结果；水库运行数据如水库水位、出库流量、常规调度规程等，用于模拟水库调蓄计算发电水量。

（4）发电数据

发电能力预测需结合水文预报结果与电站特性进行计算，需要收集电站运行数据，包括历史发电功率、耗水率等数据。

数据需求汇总表如下所示：

表4.6.2-5 基础数据需求汇总表

| 数据类别 | 具体数据项 | 时间/空间 分辨率 | 数据用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间数据 | DEM | 30-90m | 流域地形分析、汇流路径计算 |
|  | 土地利用 | 1km | 蒸散发参数、下渗参数设定 |
|  | 土壤类型 | 1km | 土壤持水能力、渗透率参数 |
|  | 植被覆盖 | 250m | 蒸散发系数动态调整 |
| 气象数据 | 降雨数据 | 小时/日 | 水文模型输入 |
|  | 蒸发数据 | 小时/日 | 水文模型输入 |
|  | 气温数据 | 小时/日 | 水文模型输入 |
| 水文数据 | 流量数据 | 小时/日 | 模型率定、验证 |
|  | 水位数据 | 小时/日 | 水库调度模拟、水头计算 |
|  | 常规调度规程 | - | 发电水量计算 |
| 发电数据 | 发电功率 | 小时 | 耗水率模型构建、发电能力验证 |
|  | 耗水率 | 小时 | 发电效率模型参数 |
|  | 机组特性 | - | 水头—流量—效率关系建模 |

4.6.2.4.2.2数据预处理

收集到的DEM数据、土地利用数据与土壤数据等空间数据需要使用专业软件对各种栅格数据进行投影转换、镶嵌拼接、重投影、重分类等操作，便于后续分布式水文模型的输入和构建。除了空间数据外，还有气象数据、水文数据等序列数据需要处理，采用前述的三性审查和3σ法则进行数据清洗。下面主要介绍空间数据处理步骤：

（1）投影转换

投影转换是针对不同数据源采用的地理坐标系统不一致的问题进行处理。由于各类空间数据可能来自不同的测绘标准或国家空间基准，只有将它们统一转换到相同的投影坐标系下，才能保证空间叠加分析的精度和一致性。通常通过GIS软件（如ArcGIS、QGIS）设置目标投影，将全部数据批量转换为统一的坐标系统。

（2）镶嵌拼接

镶嵌拼接主要解决空间数据覆盖范围有限、存在分幅或分块的问题。以DEM为例，原始数据往往以多幅小区域的形式存在，为了满足整个研究区的模拟需求，需要将相邻的多幅DEM数据进行边界对齐、无缝拼接，生成一张完整覆盖区的大幅栅格图层。拼接过程中需注意高程接缝处理，避免因数据重叠或空缺导致的高程突变。

（3）重投影

重投影操作则是在已有投影系统基础上，根据模型对空间分辨率和投影精度的新要求，对数据进行二次投影变换。例如，模型要求分辨率为100米，但原始数据为30米，则需要通过重投影将其重采样到目标分辨率，并确保空间尺度与其它输入数据一致。这样做可以减少数据体量，提高模型运行效率，并避免不同分辨率数据叠加时的空间错位。

（4）重采样

重分类是针对数据内容进行属性归并与标准化处理。分布式水文模型往往只识别有限的土地利用类型或土壤类别，而原始数据分类较为细致或与模型不一致，因此需要按照模型要求将原始分类进行合并或重新编码。比如，将多种作物用地统一归为“耕地”类别，将不同土壤类型归纳为模型所需的几大类。重分类不仅简化了数据结构，也有助于模型参数的统一赋值，提升模拟的科学性和可操作性。

4.6.2.4.3 流域径流预报模型

新安江模型是一种具有代表性的流域径流预报模型，在国内外流域得到广泛验证和应用。然而，作为集总式水文模型，新安江模型在反映流域下垫面条件及水文情势的时空变异方面存在一定局限。近年来，随着遥感技术和计算机技术的不断进步，不少学者对新安江模型进行改进，提出了栅格新安江模型。大量研究表明，该模型能够更精细地刻画流域水文过程，不仅可以实现对出口断面洪水过程的高精度预报，也可以不经重新率定，实现对流域内部嵌套断面洪水过程的高精度预报。

然而，栅格新安江模型也存在一定的局限性，例如对数据的需求量大、建模过程相对复杂。因此，本节选用栅格新安江模型作为主要的流域径流预报模型，并同时选取Elman模型作为备选方案，以应对不同数据条件和模型环境。

4.6.2.4.3.1栅格新安江模型

栅格新安江模型以栅格为基本计算单元，融合了三水源新安江模型的理论基础，并将地形数据、植被覆盖以及土壤类型等空间信息作为参数输入，实现流域水文高精度模拟。由于模型以栅格为基本计算单元，可以灵活地选择任意断面作为研究对象进行径流模拟。只需研究流域主要断面站点的经纬度信息，将其与模型中的栅格进行空间匹配，确定该站点在模型中的对应栅格位置，即可提取该栅格的模拟结果，实现对任意断面径流过程的精确模拟和分析。

模型结构可以分为DEM处理部分、栅格计算部分和水文过程模拟部分，其框架结构如下图所示。图中t表示当前计算时段，T表示最大计算时段数，o表示当前演算次序，Omax表示最大演算次序。

图4.6.2-14 分布式栅格新安江模型结构

（1）DEM处理部分

①填洼处理

原始的DEM数据由于限于数据采集的精度，或受到数据采集、传输和存储过程的影响，使得DEM数据存在一定数量的异常数据，如洼地、高地、平地等，在进行栅格单元流向计算时，如果遇到高低或洼地，会导致栅格流向不连续，进而无法提取出连续的河网；当遇到平地栅格时，栅格的流向将会变得不确定，使得提取的河网偏离真实情况。因此，在进行栅格流向计算时，必须要先进行填洼处理。填洼处理一般分为洼地填平和平地增高两个部分。

②流向计算

当DEM数据完成填洼处理后，下一步需要基于填洼后的数据进行栅格流向计算。流向计算方法可以大致分为两类：单一流向法和多流向法。单一流向法计算方法简便，在实际计算中应用最为广泛，本模型采用单一流向法。

单一流向计算方法有多种，最常用的为D8算法，该算法基于最陡坡降法确定栅格流向。D8算法以当前计算栅格为中心的3×3的栅格为计算窗口，计算当前栅格与其周围相邻的8个栅格之间的距离权落差(设当前栅格为a，与栅格a相邻的某一栅格为b，栅格a对栅格b的距离权落差定义为栅格a的高程与栅格b的高程之差除以两栅格间的距离)，取距离权落差最小的栅格为当前栅格的流向栅格，对应的方向为当前栅格的流向。任意栅格有8种可能流向，本文采用8个不同数值表示栅格的流向，如下图所示，1表示东，2表示东南，4表示南，8表示西南，依此类推。

图4.6.2-15 栅格流向示意图

③累积汇流量计算

栅格累积汇流量是指汇入当前栅格的所有栅格数目。以栅格流向数据为基础，逐栅格计算栅格累积汇流量。

④河网提取

水流从坡面栅格汇集到河网栅格，当栅格累积汇流量达到一定阈值时，则认为形成了河流，通过设定累积汇流量阈值，超过阈值的部分置为1，其余部分置为0，提取得到最终流域河网。

⑤流域提取

首先要设定流域出口位置，流域出口位置的确定对于流域边界以及流域面积计算影响十分巨大。根据栅格流向以及设定的流域出口位置，确定汇集到流域出口的所有栅格，进而可以确定流域的精确边界，为流域分布式水文模型的建立提供重要的数据基础。

（2）栅格计算部分

①泰森多边形划分

当流域面积较小时，可以假定流域内的水文气象条件具有均一性，但随着流域范围的扩大，这一假设往往难以成立。为了更准确地反映流域内部水文气象条件的空间非均匀性，需要结合水文观测站点的分布情况，对流域内各栅格的水文输入数据进行分区计算，常用方法有泰森多边形法，其基本原理是：首先将流域中相邻的观测站点用直线相连，然后对这些连线作垂直平分线，最终通过连接所有垂直平分线的交点，将整个流域划分为若干个多边形。每个多边形仅包含一个观测站点，且该区域内的所有栅格都被认为与该站点具有相同的水文气象条件，从而实现了对流域空间异质性的有效表达。

②栅格演算次序计算

栅格演算次序是流域栅格间水量交换计算的基础，其计算步骤如下：

Step1.寻找流域内累积汇流量最大的栅格，将其等级置为1；

Step2.设定等级变量r=1；

Step3.设等级为r的栅格为g，遍历所有汇入g且未设置等级的栅格，将其等级设置为r+1；

Step4.若所有栅格均已设置等级，转Step5；否则r=r+1，转Step3；

Step5.将栅格等级从大到小依次交换。

③栅格单元蓄水容量计算

栅格张力水容量WM和栅格自由水容量SM可用下列公式计算：

(4.6.2-24)

(4.6.2-25)

式中，为田间持水量，为凋萎含水量，为饱和持水量，为包气带厚度，为腐殖层厚度。

（3）水文过程模拟部分

该部分由新安江模型理论而来，包括蒸散发计算、产流计算、水源划分和汇流计算四部分。

①蒸发计算

新安江三水源模型采用三层蒸发计算模式计算流域实际蒸散发。输入是蒸发器实测水面蒸发，参数为流域张力水蓄水容量WM，流域蒸散发折算系数K，深层蒸散发系数C。WM分成三部分：WM=WUM+WLM+WDM，WUM称为上层张力水蓄水容量，WLM为下层张力水蓄水容量，WDM为深层张力水蓄水容量。输出是时变的流域蒸散发量E、各层时变的蒸散发量EU、EL、ED （E=EU+EL+ED），和时变的流域蓄水量、各层时变的蓄水容量WU、WL、WD （W=WU+WL+WD）。

各层蒸散发的计算原则是：上层按蒸散发能力蒸发，即：

(4.6.2-26)

上层土壤含水量不够蒸发时，剩余蒸散发能力从下层蒸发，下层蒸发与剩余蒸散发能力及下层土壤含水量成正比，即：

(4.6.2-27)

当计算下层蒸发量小于剩余蒸散发能力与深层蒸发系数C之积时，按后者蒸发；当下层蓄量不足时要在深层蒸发，深层蒸散发量即：

(4.6.2-28)

②产流计算

在栅格蓄水容量计算中已经考虑了流域下垫面条件的不均匀性，因此，在产流计算模块(RP_NONE)中忽略了栅格内部的不透水面积和蓄水容量分布不均匀性对产流的影响，其计算原理如下所示：

假设流域初始蓄水容量为W，若PE≤0，流域不产流，即R=0。若PE>0，流域开始产流，此时产流量R计算公式为：

(4.6.2-29)

③分水源计算

分水源计算模块(RS_NONE)忽略了栅格单元内的张力水分布不均匀性，假定栅格单元张力水分布均匀，其计算原理如下。

若栅格单元的自由水含量为S，地面径流量RS为：

(4.6.2-30)

自由水蓄水库两个出流孔的出流，即壤中流RI、地下径流RG的计算式为：

(4.6.2-31)

(4.6.2-32)

式中：KI、KG分别为壤中流与地下径流的日出流系数。

④汇流计算

a.坡地汇流计算

在坡地栅格，考虑到地面径流RS流速较大，可以直接将上游栅格的RS与本栅格的RS进行线性叠加；而对于RI和RG，采用线性水库进行汇流计算，具体计算过程如下：

(4.6.2-33)

(4.6.2-34)

(4.6.2-35)

(4.6.2-36)

式中，TRIj和TRGj分别为第j个网格自身产生的壤中流和地下径流；CI和CG分别为壤中流和地下径流消退系数；upi为第i个网格上游的网格数；TTRIi和TTRGi分别是第i个网格上游网格及第i个网格本身产生的壤中流和地下径流。

b.河网调蓄计算

本模型中将河网的调蓄作用反映在地表水流的调蓄演算中，具体为将地表水流的演算公式修改为：

(4.6.2-37)

其中，CS为河网调蓄系数，QS(t)和QS(t-1)为本时刻和上一时刻地表水流量，RS为栅格地表产流量。

c.河道汇流计算

对于河道栅格，本文采用马斯京根—康吉方法进行汇流演算，马斯京根—康吉方法在原马斯京根方法的基础上考虑侧向入流的影响，其计算原理如下：

(4.6.2-38)

(4.6.2-39)

(4.6.2-40)

(4.6.2-41)

(4.6.2-42)

式中，C1、C2、C3和C4为演算系数；Kmc为洪水波在河段长为∆l中的传播时间；Xmc为马斯京根—康吉方法的权重系数；q为侧向入流。

其中，判定侧向入流的方法为：如果栅格为河道源头栅格，则将上游栅格的出流叠加作为入流，将本栅格产流作为侧流；如果栅格为非河道源头栅格，则将河道栅格的出流作为入流，本栅格产流和坡面栅格出流作为侧流。

4.6.2.4.3.2 Elman模型

考虑到新安江模型在建模复杂性和数据需求量方面的局限性，本研究在其基础上引入Elman机器学习算法，构建分流域预测模型体系，以提升流域径流预测的精度和实用性。该体系针对四川省内不同流域的特点，分别构建独立的预测模型，其核心是通过Elman神经网络预报各流域主要断面的径流。分流域建模方法能够更精确地反映各流域的径流变化，尤其在降雨分布不均或水库调度策略不同的情况下，具有显著优势。以下是该模型的详细描述和建模步骤。

（1）模型输入与数据预处理

分流域预测模型的输入数据包括各流域的网格降雨数据（15分钟、小时和日尺度）以及各流域主要断面的历史流量数据。在建模之前，需要对数据进行预处理，以确保数据的质量和适用性。首先，对网格降雨数据和历史流量数据进行标准化处理，以消除量纲差异，使数据分布更加均匀。其次，利用插值方法对缺失值进行修复，确保数据的连续性和完整性。最后，通过统计分析识别和剔除异常值，确保数据质量。

（2）模型输出

分流域预测模型的输出包括各流域主要断面的未来流量预测值。输出格式与输入数据的时间尺度一致，即15分钟、小时或日尺度的流量和发电量预测值。这些预测结果为电力系统的调度和市场化交易提供了精准的决策支持。

（3）具体建模步骤

①流域划分

根据四川省内不同流域的地理和气象特点，将研究区域划分为若干子流域。每个子流域独立构建预测模型，以确保模型能够精确反映该流域的径流变化。这种分流域建模方法能够充分考虑各流域的降雨径流特性、水库调度规则和下垫面特性，从而在降雨分布不均或水库调度策略不同的情况下，显著提升预测精度。

②Elman神经网络构建

Elman神经网络的构建是模型的核心部分。首先，确定网络结构，包括输入层、隐藏层和输出层的节点数。输入层节点数对应特征数量，输出层节点数为1（径流量）。其次，选择适合的激活函数，如ReLU或tanh，以增强网络的非线性拟合能力。接着，采用反向传播算法（BP）或自适应矩估计（Adam）进行网络训练。最后，通过交叉验证或网格搜索优化学习率、隐藏层节点数等超参数，以确保模型的性能达到最优。

③模型训练

模型训练是建模过程中的关键步骤。首先，将预处理后的数据按时间顺序划分为训练集和测试集，通常采用80%-20%的比例。接着，使用训练集数据训练Elman神经网络，调整网络权重以最小化预测误差。最后，使用测试集数据验证模型的泛化能力，确保模型在未见数据上的预测精度。这一步骤保证了模型在实际应用中的可靠性和稳定性。

④模型评估

模型评估是验证模型性能的重要环节。首先，进行误差分析，计算模型在测试集上的均方误差、平均绝对误差等指标，评估模型的预测性能。其次，通过可视化分析，绘制预测值与实际值的对比图，直观展示模型的预测效果。最后，进行敏感性分析，分析不同输入特征对模型输出的影响，识别关键影响因素。这些评估方法为模型的优化和改进提供了科学依据。

4.6.2.4.3.3模型参数率定

水文模型优化率定是水文预报领域的重要研究内容，水文模型的参数优选的本质就是通过调整水文模型的结构或参数，使得模型的预报结果尽可能地反映真实水文系统的时空演化规律，当水文模型的结构确定后，水文模型参数的选择对水文模型整体性能和水文预报结果的好坏有着至关重要的影响。分布式栅格新安江模型的主要参数如下表所示：

表4.6.2-6 分布式栅格新安江模型的主要参数

| 参数 | 参数意义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| K | 蒸散发折算系数 | 0.5-1.1 |
| C | 深层散发系数 | 0.08-0.18 |
| KG | 地下水出流系数 | 0.35-0.45 |
| KI | 壤中流出流系数 | 0.25-0.35 |
| CG | 地下水退水系数 | 0.99-0.998 |
| CI | 壤中流退水系数 | 0.5-0.9 |
| CS | 河网水流退水系数 | 0.01-0.5 |
| KE | 河道汇流参数 | 0-时间步长 |
| XE | 河道汇流参数 | 0-0.5 |

SCE-UA算法是Duan等于1992年提出的水文模型自动率定算法，该算法融合了全局搜索（群体优胜劣汰）和局部搜索（Simplex搜索）的优点，具有较强的全局收敛性，SCE-UA算法从提出到至今在水文模型参数率定中得到广泛应用和验证。

SCE-UA算法就是将全局搜索看作为一个自然界中生物不断进化的过程.随机生成s个点构成一个群体，将这个群体分成几个部落然后各个部落单独进化部落里的每个个体都有可能成为繁殖下一代的父代个体，从部落里选取几个父代个体构成一个父辈群体这些父辈群体就像一对父母，唯一与父母不同的就是父辈群体里的成员个数可能多于两个。为了保证繁殖进化过程的竞争性，在选取父辈群体时采用了概率分布的方法使得较好的父代个体更容易加入到繁殖下一代的过程之后用生成的较好的子代个体代替父辈群体中的最差的父代个体构成新的父辈群体，完成一次进化每个部落在经过几次进化后就重新混合构成新的群体.定时地将各个部落重新混合在一起保证了各个部落间的信息共享及信息的不退化性，加强了群体的生存延续性。

SCE-UA算法的计算流程图如下图所示：

图4.6.2-16 SCE-UA算法流程图

SCE-UA算法在种群分区与竞争进化中需要进行种群个体间的优劣判断，在单目标优化中，比较两个体的优劣主要根据个体的目标函数值；而在多目标优化中，一个个体同时拥有多个目标函数值，此时需要根据个体的Pareto等级和个体拥挤距离两个指标两比较优劣，Pareto等级高且拥挤距离大的个体更优。

4.6.2.4.3.4模型评价指标

评价指标可以量化实测与模拟数据差异，是评定模型及参数模拟效果的基本依据。本节选用平均绝对误差MAE、平均相对误差MRE、确定性系数R2和均方根误差RMSE等指标对径流预报结果进行评价。

（1）平均绝对误差

(4.6.2-43)

（2）平均相对误差

(4.6.2-44)

（3）确定性系数

(4.6.2-45)

（4）均方根误差

(4.6.2-46)

式中，Qi为实测值，为预报值，n为预报序列长度。为实测值在预报序列长度内的平均值。

4.6.2.4.4 流域发电能力预测模型

4.6.2.4.4.1模型结构

模型以流域径流预报模型为基础，通过水库调度规程与耗水率分析，实现梯级水电站发电量的精细化计算。首先，依据流域水文模型输出的各控制断面流量，结合电站间的水文拓扑关系推算各电站的入库流量；其次，根据不同电站的调度规则，计算可用于发电的水量；最后结合机组耗水率参数，将发电水量转化为电能输出，实现对各梯级电站发电量的逐步推算。

（1）入库流量计算

入库流量采用区间叠加法，基于流域水文拓扑关系构建，计算公式如下：

(4.6.2-48)

(4.6.2-49)

式中，Q入库表示该电站的入库流量；Q上一级下泄表示上一级电站实测或预报出库流量；Q区间指相邻两断面间的天然产流量，需通过水文模型模拟获得。

（2）发电水量计算

结合入库流量Q入库与具体水库调度规则，确定用于发电的水量。若为径流式电站，发电水量近似等于预报径流量；若为带调节能力的水库，需根据水位控制要求（如死水位、正常蓄水位），计算调度周期内可用于发电的放水量，公式可简化为：

(4.6.2-48)

式中，V初和V末分别表示时段初、时段末水库蓄水量；Q预报表示水文模型预报流量；Q损失表示蒸发、渗漏等损失流量；Q用表示下游综合利用需要流量以及水库供水流量等。

（3）耗水率计算

标准耗水率是指发一度电(1kW·h)所需要的1m3水量和1m水头的标准水能消耗量。标准耗水率指标能反映出机组的不同出力、不同发电流量、不同运行水头工况点下的运行优劣。

(4.6.2-47)

式中，W发电为发电水量；E为发电量。q为标准耗水率，m3/(kW·h)。

由公式(4.6.2-47)可进一步变形

(4.6.2-49)

又因

(4.6.2-50)

代入可得

(4.6.2-51)

式中：T为计算时段长；N为发电机功率，MW；Q发电为发电流量，m3/s；H为发电净水头，m；为水轮机效率(可通过《水轮机运转综合特性曲线》查得)；为发电机效率，按相关规程规定均取0.97。因发电机效率是固定的，标准耗水率q的大小取决于发电水头和发电出力和发电水头工况下对应的水轮机效率。

实际操作中，若已知耗水率，结合径流预报确定的发电水量W发电，即可直接计算发电量。

上述模型具体原理及计算过程可以参照。

4.6.2.4.4.2模型应用

（1）嘉陵江流域

嘉陵江干流发源于秦岭，流经陕西、甘肃、四川、重庆，最终注入长江，全长1345千米，流域面积3.92万平方千米。其水系呈树枝状，主要支流包括白龙江、渠江、涪江等，其中渠江和涪江在合川附近汇入干流，形成典型的干支流交汇格局。嘉陵江流域研究断面如下图所示：

图4.6.2- 嘉陵江流域研究断面图

流域内水电开发以亭子口、宝珠寺等电站为核心，在计算发电能力时，需按 “碧口电站→宝珠寺电站→亭子口电站” 的顺序，逐梯级考虑上游电站出库对下游的影响，计算步骤如下：

步骤1：基于栅格新安江模型的模拟结果，获取嘉陵江流域内宝珠寺、亭子口电站的模拟断面流量，确保流量数据的准确性和时效性。

步骤2：将碧口电站的模拟断面流量Q断面作为入库流量Q入库，结合其调度规程，计算出发电水量W发电和出库水量W下泄。随后，依据碧口电站的耗水率曲线或相关统计表格，计算碧口电站出力，并预测其发电量。

步骤3：利用碧口电站和宝珠寺电站的模拟断面流量Q断面，相减计算两电站之间的区间流量Q区间，并将碧口电站的出库水量换算后叠加，得出宝珠寺电站的入库流量Q入库。结合宝珠寺电站的调度规程，计算其发电水量W发电和出库水量W下泄，再通过耗水率曲线或统计表格，计算宝珠寺电站的出力，进而预测其发电量。

步骤4：同样地，利用宝珠寺电站和亭子口电站的模拟断面流量Q断面，相减计算区间流量Q区间，并将宝珠寺电站的出库水量换算后叠加，得出亭子口电站的入库流量Q入库。结合亭子口电站的调度规程，计算其发电水量W发电和出库水量W下泄，并依据耗水率曲线或统计表格，计算亭子口电站的出力，实现亭子口电站发电量预测。

步骤5：将各电站的发电量预测结果进行汇总和分析，形成嘉陵江流域整体的发电量预测结论。对于异常数据或极端工况，需进行人工审核和模型修正，以提高预测的准确性和可靠性。

（2）岷江流域

岷江是长江上游重要支流，发源于四川与甘肃交界处，流经成都平原后在宜宾汇入长江。其水系在上游接纳大渡河、青衣江等重要支流，形成复杂的水网结构。岷江流域研究断面如下图所示：

图4.6.2- 岷江流域研究断面图

由于本章不考虑大渡河流域，因此岷江流域内水电开发以紫坪铺、毛尔盖等电站为重点，计算发电能力时按 “毛尔盖电站→紫坪铺电站→高场水文站”的顺序层层推算，计算步骤如下：

步骤1：基于栅格新安江模型的模拟结果，获取岷江流域内毛尔盖、紫坪铺水电站和高场水文站的模拟断面流量，确保流量数据的准确性和时效性。

步骤2：将毛尔盖电站的模拟断面流量Q断面作为入库流量Q入库，结合其调度规程，计算出发电水量W发电和出库水量W下泄。随后，依据毛尔盖电站的耗水率曲线或相关统计表格，计算毛尔盖电站出力，并预测其发电量。

步骤3：利用毛尔盖电站和紫坪铺电站的模拟断面流量Q断面，相减计算两电站之间的区间流量Q区间，并将毛尔盖电站的出库水量换算后叠加，得出紫坪铺电站的入库流量Q入库。结合紫坪铺电站的调度规程，计算其发电水量W发电和出库水量W下泄，再通过耗水率曲线或统计表格，计算紫坪铺电站的出力，进而预测其发电量。

步骤4：同样地，利用紫坪铺电站和高场水文站的模拟断面流量Q模拟，相减计算区间流量Q区间，并将紫坪铺电站的出库水量换算后叠加，得出高场水文站的计算流量，与水文站实测流量对比分析，评价模型精度。

步骤5：将各电站的发电量预测结果进行汇总和分析，形成岷江流域发电量预测结论。对于异常数据或极端工况，需进行人工审核和模型修正，以提高预测的准确性和可靠性。

（3）雅砻江流域

雅砻江作为金沙江第一大支流，发源于巴颜喀拉山南麓，流经青海、四川，在攀枝花汇入金沙江，全长1571千米，流域面积11.83万平方千米。其水系呈南北走向，主要支流包括鲜水河、理塘河、安宁河等，其中安宁河在冕宁县汇入雅砻江下游。雅砻江流域研究断面如下图所示：

图4.6.2- 雅砻江流域研究断面图

流域内水电开发呈梯级分布，以两河口、锦屏一级、二滩等电站为核心，计算顺序按 “两河口电站→杨房沟电站→锦屏一级电站→官地电站→二滩电站”逐梯级推进，计算步骤如下：

步骤1：基于栅格新安江模型的模拟结果，获取雅砻江流域内两河口、杨房沟、锦屏一级、官地、二滩水电站的模拟断面流量，确保流量数据的准确性和时效性。

步骤2：将两河口电站的模拟断面流量Q断面作为入库流量Q入库，结合其调度规程，计算出发电水量W发电和出库水量W下泄。随后，依据两河口电站的耗水率曲线或相关统计表格，计算两河口电站出力，并预测其发电量。

步骤3：利用两河口电站和杨房沟电站的模拟断面流量Q断面，相减计算两电站之间的区间流量Q区间，并将两河口电站的出库水量换算后叠加，得出杨房沟电站的入库流量Q入库。结合杨房沟电站的调度规程，计算其发电水量W发电和出库水量W下泄，再通过耗水率曲线或统计表格，计算杨房沟电站出力，进而预测其发电量。

步骤4：同样地，将步骤3中的上电站、下电站分别换为杨房沟和锦屏一级、锦屏一级和官地、官地和二滩三组，计算各电站出力，预测发电量。

步骤5：将各电站的发电量预测结果进行汇总和分析，形成雅砻江流域发电量预测结论。对于异常数据或极端工况，需进行人工审核和模型修正，以提高预测的准确性和可靠性。

（4）金沙江流域

金沙江作为长江上游河段，起于青海玉树，止于四川宜宾，全长 3364 千米，流域面积 47.32 万平方千米，是我国水能资源最富集的区域之一。其水系在四川境内接纳雅砻江、岷江等支流，形成庞大的水网系统。金沙江流域研究断面如下图所示：

图4.6.2- 金沙江流域研究断面图

流域内水电开发以 “一库八级” 和下游梯级为主，计算时按 “苏洼龙电站→石鼓水文站→梨园电站→阿海电站→金安桥电站→中江水文站→鲁地拉电站→观音岩电站→攀枝花水文站→乌东德电站→白鹤滩电站→溪洛渡电站→向家坝电站” 的顺序，从上到下逐级分析，具体计算步骤如下：

步骤1：基于栅格新安江模型的模拟结果，获取雅砻江流域内苏洼龙、梨园、阿海、金安桥等水电站的模拟断面流量，以及石鼓、中江、攀枝花水文站的模拟断面流量。

步骤2：将苏洼龙电站的模拟断面流量Q断面作为入库流量Q入库，结合其调度规程，计算出发电水量W发电和出库水量W下泄。随后，依据苏洼龙电站的耗水率曲线或相关统计表格，计算苏洼龙电站出力，并预测其发电量。

步骤3：利用苏洼龙电站和石鼓水文站的模拟断面流量Q断面，相减计算两电站之间的区间流量Q区间，并将苏洼龙电站的出库水量换算后叠加，得出石鼓水文站的计算流量，与水文站实测流量对比分析，评价模型精度。

步骤4：利用苏洼龙电站和梨园电站的模拟断面流量Q断面，相减计算两电站之间的区间流量Q区间，并将苏洼龙电站的出库水量换算后叠加，得出梨园电站的入库流量Q入库。结合梨园电站的调度规程，计算其发电水量W发电和出库水量W下泄，再通过耗水率曲线或统计表格，计算梨园电站出力，进而预测其发电量。

步骤4：同样地，将步骤3或4中的上下电站或水文站分别换为梨园和阿海、阿海和金安桥、金安桥和中江、金安桥和鲁地拉、鲁地拉和观音岩、观音岩和攀枝花、观音岩和乌东德、乌东德和白鹤滩、白鹤滩和溪洛渡、溪洛渡和向家坝多组对象，计算各电站出力，预测发电量。

步骤5：将各电站的发电量预测结果进行汇总和分析，形成金沙江流域发电量预测结论。对于异常数据或极端工况，需进行人工审核和模型修正，以提高预测的准确性和可靠性。